QUBE

Hálózati dokumentáció

Gábriel Milán

Nyári Patrik

Tartalomjegyzék

1. Bemutatkozás	6

1.1. Cégünkről	6

2. Projekt	7

2.1 Projekt bemutatása	7

2.2. Munkamegosztás	7

2.3. Projektmenedzsment	9

2.3.1 Fájlmegosztás	9

2.3.2. Projektkövetés	9

2.3.3. Nehézségek	10

3. Hálózat	11

3.1. Fizikai topológia	11

3.2. Logikai felépítés	14

3.2.1. Központ telephely	14

3.2.2. Bolt telephely	15

3.2.3. Termelés telephely	16

3.3. IP címzés	17

3.3.1 IPv4	18

3.3.2 IPv6	18

3.4 Vlanok	19

3.4.1. Központ vlanok	19

3.4.2. Bolt	20

3.4.3. GYÁRTÁS	21

3.4.4. CSOMAGOLÁS	21

3.5 Második rétegbeli redundancia	21

3.5.1. Feszítőfa	22

3.5.2. Link-aggregáció	22

3.6. Harmadik rétegbeli redundancia	23

3.6.1. Átjáró redundancia	24

3.7. Portbiztonság	25

3.7.1 PPP hitelesítés	26

3.7.2 DAI	26

3.7.3 DHCP felügyelet	27

3.7.4 Broadcast védelem	27

3.7.5 PortFast	27

3.7.6. BPDU VÉDELEM	28

3.8. Peremszolgáltatások	28

3.8.1. Tűzfalszabályok	28

3.8.2. Statikus hálózati címfordítás	31

3.8.3. Dinamikus hálózati címfordítás	32

3.8.4 Port alapú címfordítás	33

3.9. Site-to-site kiszolgálás	33

3.9.1. Kiszolgálási modell	33

3.9.2. Alagúttechnológia	34

3.9.3. VPN titkosítás	35

3.10. Forgalomirányítás	35

3.10.1. Statikus forgalomirányítás	35

3.10.2. Dinamikus forgalomirányítás	35

3.11. Vezeték nélküli hálózatok	37

3.12. Hálózati hozzáférés (Login ssh)	37

4. Szerverszolgáltatások	37

4.1. Szerverek és feladataik	37

4.2. Windows szerver	37

4.2.1. Active Directory	37

4.2.2. Dinamikus címfordítás	37

4.2.3. Dinamikus cím kiosztás	37

4.2.4. Webszerver	37

4.2.5. Nyomtatószabályok	37

4.3. Linux szerver	37

4.3.1. Fájlmegosztás	37

4.3.2. AAA protokoll	37

4.3.3. Időszinkronizáció	37

4.4. ZABBIX Szerver	37

4.4.1. Hálózatmegfigyelés	37

4.4.3. Hálózatautomatizáció	37

4.4. Szolgáltatás redundancia	37

5. Megvalósítás és költségvetés	38

5.1. Eszközök	38

5.1.1. Hálózati eszközök	38

5.1.2. Szerverek	38

5.1.3. Felhasználói eszközök	39

5.1.4. Egyéb	39

5.2. Internet előfizetés	39

5.3. IP címek	39

5.4. Munkadíj	39

5.5. Végleges árajánlat	39

6. Prototípus és tesztelés	39

6.1. Prototípus	39

6.1.1. Célja	39

6.1.2. Megvalósítása	39

6.1.3. Bemutatása	39

6.2. Fizikai tesztelés	39

6.2.1. Feszítőfa	39

6.2.2. Link-aggregáció	39

6.2.3. Gateway redundancia	39

6.2.4. DAI	39

6.2.5. DHCP felügyelet	39

6.2.6. Broadcast védelem	40

6.2.7. Tűzfalszabályok	40

6.2.8. Hálózati címfordítások	40

6.2.9. Site-to-site kapcsolat	40

6.2.10. LAN forgalomirányítás	40

6.2.11. WAN kapcsolatok	40

6.2.12. Dualstack	40

6.2.13. Vezeték nélküli hálózatok	40

6.2.14. Active Directory	40

6.2.15. DHCP	40

6.2.16. DNS	40

6.2.17. Webszerver	40

6.2.18. Fájlmegosztás	40

6.2.19. Időszinkronizáció	40

6.2.20. Szolgáltatásredundancia	40

6.2.21. Hálózatautomatizáció	40

6.2.22. Hálózatmegfigyelés	40

6.3. Virtuális tesztelés	40

6.3.1. Dinamikus forgalomirányítás	40

6.3.2. PPP hitelesítés	41

1. Bemutatkozás

1.1. Cégünkről

A QUBE MiniPC Kft. egy innovatív magyar technológiai vállalat, amely kompakt, energiatakarékos mini PC-k fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.

A cég gyártóbázisa Győrben található, ahol modern gyártási folyamatokkal készülnek a kis méretű, mégis nagy teljesítményű számítógépek. A vállalat irodai és fejlesztési központja Székesfehérváron működik, míg a vásárlók személyesen is megtekinthetik és kipróbálhatják a termékeket a nyíregyházi üzletben.

A QUBE célja, hogy megbízható, helyben gyártott technológiai megoldásokat kínáljon mind otthoni, mind üzleti felhasználók számára.

1. ábra:

2. Projekt

2.1 Projekt bemutatása

A projekt célja egy korszerű, biztonságos és jól szervezett informatikai infrastruktúra kialakítása a QUBE mini PC-ket gyártó vállalat számára. A fejlesztés középpontjában egy modern, redundáns hálózat létrehozása áll, amely biztosítja a folyamatos működést, a magas rendelkezésre állást és a vállalati adatok védelmét. A kialakított rendszer stabilan támogatja a gyártási, irodai és kereskedelmi folyamatokat, miközben skálázható és hosszú távon is megbízható megoldást nyújt a vállalat számára.

A projekt során a csapat felmérte a szükséges erőforrásokat, a lehetséges kockázatokat, valamint kidolgozta a költségvetési és finanszírozási terveket. Emellett összegyűjtésre kerültek a cég brandinganyagjai, amelyek alapot biztosítanak a későbbi webdesign és online megjelenés kialakításához.

A kivitelezésért és a tervezésért a cég újonnan létrehozott IT részlege volt felelős. Ez a csapat koordinálta a projekt minden fázisát, biztosítva a hálózat és az infrastruktúra kialakításának szakmai színvonalát, valamint a rendszer biztonságos és hatékony működését.

2.2. Munkamegosztás

A projekten Nyári Patrik és Gábriel Milán dolgoztak, egymás munkáját kiegészítve, hogy a feladatok hatékonyan és szervezetten haladjanak. Mindketten külön területekre fókuszáltak, miközben folyamatosan egyeztettek a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

| Csapattagok | Feladatok |
| --- | --- |
| Gábriel Milán | Windows szerverek Linux szerverek Szerverszolgáltatások Tesztelés |
| Nyári Patrik | Hálózat tervezés és kivitelezés Hálózat felügyelet és automatizáció Dokumentáció Tesztelés |

2.3. Projektmenedzsment

2.3.1 Fájlmegosztás

A projekt során a fájlok és dokumentumok megosztását a GitHub platformon végeztük, amely lehetővé tette a verziókövetést, a közös szerkesztést és a könnyű hozzáférést a csapattagok számára. Minden fontos anyag, kód és terv a GitHub-tárhelyen került tárolásra, biztosítva a munkafolyamat átláthatóságát és rendszerezését. A projekt fájljai elérhetők a következő linken: https://github.com/pechr1k/QUBE

2.3.2. Projektkövetés

A projektmenedzsmentet a GitHubba integrált GitHub Projects felületen kezeltük. Itt hoztuk létre a különböző munkafolyamatok oszlopait, rendelhettünk feladatokat felelősökhöz, és nyomon követtük a feladatok állapotát a projekt előrehaladása során. A rendszer biztosította, hogy minden csapattag lássa a prioritásokat, a határidőket és az aktuális teendőket, így a projekt szervezett és átlátható módon haladhatott előre. A tábla elérhető a https://github.com/users/pechr1k/projects/1 linken.

2.3.3. Nehézségek

A projekt során az egyik fő nehézség az volt, hogy az KOZPONT telephelyen a két router (a telephely felépítésébősl adódóan) ugyanazt a LAN-t hirdette OSPF-en keresztül a BOLT telephelyre, ami a tunnelben hurkot okozott. Ez lassította a forgamat, túlterhelte az eszközöket és meggátolta a helyes forgalomirányítást.

A problémát statikus forgalomirányítással oldottuk meg, mindkét tunnelben külön-külön beállítva az útvonalakat, így biztosítva a stabil, hurkot nem okozó hálózati kapcsolatot, miközben az OSPF és a HSRP redundancia zavartalanul működött.

3. Hálózat

3.1. Fizikai topológia

A tervezési folyamat során az épületek alaprajzait tudatosan az informatikai hálózat kialakításának alapjául vettük. A helyiségek elrendezését, funkcióját és a szükséges csatlakozási pontokat figyelembe véve alakítottuk ki a hálózat fizikai topológiáját, biztosítva az eszközök optimális elhelyezését és összekapcsolását. Ennek köszönhetően a fizikai tér struktúrája és a hálózati infrastruktúra szorosan összehangolt rendszert alkot, amely nemcsak a hatékony működést támogatja, hanem a későbbi bővíthetőséget és karbantartást is megkönnyíti.

3.2. Logikai felépítés

3.2.1. Központ telephely

A Székesfehérváron (Alkotmány utca 12/B) található QUBE központi telephelye biztonságos és jól szervezett irodai hálózati környezetet biztosít a vállalat számára, ahol a központi adminisztráció, IT-szolgáltatások, szerverek és vezeték nélküli hozzáférési pontok működnek. Többszintű, elkülönített VLAN-okkal és redundáns megoldásokkal biztosítja a stabil, forgalomirányítást és magas rendelkezésre állást.

A központi telephely az alagútszolgáltatáson keresztül biztosítja a BOLT telephely számára a szerverkapcsolatot, valamint a leltár- és kasszaszolgáltatások működését. Ez a megoldás garantálja az adatok biztonságos és folyamatos áramlását, a szolgáltatások zavartalan elérhetőségét, és támogatja a bolt napi üzleti tevékenységeinek megbízható működését.

3.2.2. Bolt telephely

A nyíregyházi (Petőfi tér 21.) QUBE üzlet egy kiskereskedelmi telephely, ahol az értékesítéshez és a napi bolti működéshez szükséges informatikai infrastruktúra működik. A topológia egy egyszerű Router-on-a-Stick alapú hálózat, kevés hibalehetőséggel és rendkívüli rendelkezésre állással.

A hálózatban az IPv6 átállás jegyében kezdeti teszt jelleggel dual-stack topológia van kialakítva, és a kliensek IPv6-tal is elérik a világhálót. A telephely a szerver-, kassza- és leltárszolgáltatásokat a központi rendszertől kapja, amelyekhez folyamatos hálózati kapcsolat biztosított.

3.2.3. Termelés telephely

A telephely egy ipari gyártókörnyezetet kiszolgáló vállalati hálózati infrastruktúrával rendelkezik, amelynek célja a gyártási és csomagolási folyamatok informatikai támogatása, valamint az irodai és vendégfelhasználók biztonságos hálózati kiszolgálása. Ű

A hálózat két fő épületet kapcsol össze: az A épületben található gyártási terület, valamint a B épületben működő csomagolási részle. A telephely hálózata háromrétegű (core–distribution–access) topológiát használ, amely biztosítja a strukturált, skálázható és hatékony hálózati működést. A forgalom irányítását dinamikus routing protokoll biztosítja. A szegmentált VLAN-ok struktúra lehetővé teszi a különböző felhasználói csoportok például irodai kliensek, gyártási rendszerek és vendéghálózat elkülönítését, miközben stabil kapcsolatot biztosít a telephely hálózati elemei között.

3.3. IP címzés

|  | Eszköz | Kapcsolat | IP Cím és Subnet Prefix |  | Átjáró |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÖZPONT | KOZPONT_BACKUP_R | Tunnel 2 | 192.168.200.1 | /30 | - |
|  |  | ISP | 185.73.12.41 | /30 | 0 |
|  | KOZPONT_R | Tunnel 1 | 192.168.100.1 | /30 | - |
|  |  | ISP | 102.54.183.1 | /30 | - |
|  | SZERVER_SW | VLAN150 | 10.1.150.8 | /24 | 10.1.150.3 |
|  | FOLDSZINT_SW | VLAN150 | 10.1.150.6 | /24 | 10.1.150.3 |
|  | EMELET_SW | VLAN150 | 10.1.150.7 | /24 | 10.1.150.3 |
|  | WIN_SRV | VLAN10 | 10.1.10.5 | /24 | 10.1.10.3 |
|  | LINUX_SRV | VLAN10 | 10.1.10.6 | /24 | 10.1.10.3 |
|  | KLIENSEK | DHCP |  |  |  |
| BOLT | BOLT_R | ISP | 203.0.113.42 | /30 | - |
|  |  |  | 2a02:0db8:85a3:1c4f::1 | /64 | - |
|  |  | Tunnel1 | 192.168.100.2 | /30 | - |
|  |  | Tunnel2 | 192.168.200.2 | /30 | - |
|  | BOLT_SW | VLAN150 | 10.2.150.2 | /24 | 10.2.150.1 |
|  | KLIENSEK | DHCP |  |  |  |
| TERMELES | TERMELES_R | ISP | 203.91.44.93 | /30 | - |
|  |  | GYARTAS_R | 192.168.2.1 | /30 | - |
|  |  | CSOMAGOLAS_R | 192.168.3.1 | /30 | - |
|  | GYARTAS_R | TERMELES_R | 192.168.2.2 | /30 | - |
|  |  | CSOMAGOLAS_R | 192.168.1.1 | /30 | - |
|  | IT_SW | VLAN150 | 10.3.150.5 | /24 | 10.3.150.1 |
|  | A_CSARNOK_SW | VLAN150 | 10.1.150.6 | /24 | 10.3.150.1 |
|  | A_OFFICE_SW | VLAN150 | 10.3.150.7 | /24 | 10.3.150.1 |
|  | TERMELES_SRV | VLAN10 | 10.3.10.5 | /24 | 10.3.10.1 |
|  | BCSARNOK_SW | VLAN150 | 10.4.150.3 | /24 | 10.4.150.1 |
|  | BOFFICE_SW | VLAN150 | 10.4.150.2 | /24 | 10.4.150.1 |
|  | KLIENSEK | DHCP |  |  |  |

3.3.1 IPv4

Az IPv4 címzés során a LAN hálózatainkban a 10.0.0.0/8-as privát hálózatot használtuk a skálázhatóság és az átláthatóság érdekében. A telephelyeinkre ebből alakítotunk ki 4 alhálózatot.

| Telephely | LAN hálózat |
| --- | --- |
| KÖZPONT | 10.1.0.0/16 |
| BOLT | 10.2.0.0/16 |
| TERMELÉS ➔ GYÁRTÁS | 10.3.0.0/16 |
| TERMELÉS ➔ CSOMAGOLÁS | 10.4.0.0/16 |

| 10. | X. | X. | X. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telephely száma | VLAN száma | Host azonosító |

3.3.2 IPv6

Az IPv6 címkiosztásnál a 2a02:abcd:1234::/48 bérelt hálózatból dolgozunk, ebből alakítottuk ki /64-es a VLAN-okat.

| 2a02:abcd:1234: | X:: | X |
| --- | --- | --- |
|  | VLAN száma | Host azonosító |

3.4 Vlanok

A projektben minden LAN számára egy részletesen szegmentált VLAN hálózatot hoztunk létre ami segíti a forgalom elkülönítését és szűrését, ezálltal növelve a hálózat biztonságát, egyszerűsíti az eszközök és szolgáltatások menedzsmentjét, valamint biztosítja a skálázhatóságot.

A 999-es VLAN-t natívvá tettük, hogy a trunk linkeken az alapértelmezett, nem tagelt forgalom elkülönített legyen, minimalizálva a biztonsági kockázatot és elkerülve a véletlenszerű VLAN-ütközéseket a hálózaton.

A switchek az ADMIN (150) vlanból kapnak IP címet, ezzel biztosítva a központi menedzsmenthez való hozzáférést és lehetővé téve a hálózati eszközök távoli felügyeletét és konfigurációját.

Az Active Directory-ban nem szereplő kliensek számára létrehoztunk egy vendég (GUEST 200) VLAN-t, így könnyen izolálhatóak a hálózat többi részétől.

3.4.1. Központ vlanok

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEPTION | 20 | 10.1.20.0/24 | Recepció eszközei |
| MANAGEMENT | 30 | 10.1.30.0/24 | Vezetői kliensek |
| HR | 40 | 10.1.40.0/24 | HR osztály |
| MARKETING | 50 | 10.1.50.0/24 | Marketing osztály |
| LOGISTIC | 60 | 10.1.60.0/24 | Logisztikai osztály |
| DEVELOPMENT | 70 | 10.1.70.0/24 | Termékfejlesztési osztály |
| COSTUMER_SERVICE | 80 | 10.1.80.0/24 | Panaszkezelési osztály |
| IT | 10 | 10.1.10.0/24 | Szerverterem, IT munkatársak kliensei |
| GUEST | 200 | 10.1.200.0/24 | Vezeték nélküli klienseknek |
| ADMIN | 150 | 10.1.150.0/24 | Management VLAN |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

3.4.2. Bolt

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| KASSZA | 20 | 2a02:abcd:1234:20:: /64 | Kassza kliensek |
| IRODA | 30 | 2a02:abcd:1234:30:: /64 | Iroda kliensek |
| RAKTAR | 40 | 2a02:abcd:1234:40:: /64 | Raktár adatbázis és kliensek |
| GUEST | 200 | 2a02:abcd:1234:200::/64. | Vezeték nélküli klienseknek |
| ADMIN | 150 | - | Management VLAN |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| KASSZA | 20 | 10.2.20.0/24 | Kassza kliensek |
| IRODA | 30 | 10.2.30.0/24 | Iroda kliensek |
| RAKTAR | 40 | 10.2.40.0/24 | Raktár adatbázis és kliensek |
| SECURITY | 50 | 10.2.50.0/24. | Kamerák |
| GUEST | 200 | 10.2.200.0/24 | Vezeték nélküli klienseknek |
| ADMIN | 150 | 10.2.150.0/24 | Management VLAN |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

3.4.3. GYÁRTÁS

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEPTION | 20 | 10.3.20.0/24 | Recepció eszközei |
| MANAGEMENT | 30 | 10.3.30.0/24 | Igazgatóság és vezetői kliensek |
| OFFICE | 40 | 10.3.40.0/24 | Irodák |
| PRODUCTION | 50 | 10.3.50.0/24 | PLC-k, HMU-k, kezelő eszközök, kliensek |
| WAREHOUSE | 60 | 10.3.60.0/24 | Raktár adatbázis és kliensek |
| IT | 10 | 10.3.10.0/24 | Szerverterem, IT munkatársak kliensei |
| ADMIN | 150 | 10.3.150.0/24 | Management VLAN |
| GUEST | 200 | 10.3.200.0/24 | Vezeték nélküli klienseknek |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

3.4.4. CSOMAGOLÁS

| VLAN neve | VLAN | IP hálózat | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| RECEPTION | 20 | 10.4.20.0/24 | Recepció eszközei |
| MANAGEMENT | 30 | 10.4.30.0/24 | Igazgatóság és vezetői kliensek |
| LOGISTIC | 40 | 10.4.40.0/24 | Logisztikai osztály |
| PACKING | 50 | 10.4.50.0/24 | PLC-k, HMU-k, kezelő eszközök, kliensek |
| WAREHOUSE | 60 | 10.4.60.0/24 | Raktár adatbázis és kliensek |
| IT | 10 | 10.3.10.0/24 | Szerverterem, IT munkatársak kliensei |
| ADMIN | 150 | 10.4.150.0/24 | Management VLAN |
| GUEST | 200 | 10.4.200.0/24 | Vezeték nélküli klienseknek |
| NATIVE | 999 | - | Natív |

3.5 Második rétegbeli redundancia

3.5.1. Feszítőfa

A KÖZPONT és az OFFICE telephelyen a gyűrű (ring) topológiában, a három egymásba kötött switchen a hurokmentesítés céljából Rapid Per-VLAN Spanning Tree (PVST) protokollt alkalmaztunk. A Rapid PVST használata lehetővé teszi, hogy minden VLAN saját logikai feszítőfával rendelkezzen, így a forgalom hatékonyan oszlik el a redundáns linkeken. Emellett a protokoll gyorsan reagál a hálózati topológia változásaira, csökkentve a leállások és hurkok kockázatát.

Az uplinkek a routerek felé magasabb priotitással rendelkeznek így biztosítva a gyorsabb útvonalakat a forgalomirányításhoz.

3.5.2. Link-aggregáció

A switchek közé EtherChannel technológiát alkalmaztunk. Ehhez Link Aggregation Control Protocol-t (LACP) használtunk, ami lehetővé teszi több (esetünkben 2) fizikai port összekapcsolását egy logikai linkké, így növelve a sávszélességet és biztosítva a redundanciát a kapcsolatok kiesése esetén.

3.6. Harmadik rétegbeli redundancia

3.6.1. Átjáró redundancia

A KÖZPONT telephely routereinél HSRP-t (Hot Standby Router Protocol) azért alkalmaztuk, hogy biztosítsuk az alapértelmezett átjáró magas rendelkezésre állását. A protokoll lehetővé teszi, hogy több router egy virtuális átjárót biztosítson a kliensek számára.

A hálózat forgalmát kettéosztottuk a két router között, , ami hatékonyabb erőforrás-kihasználást biztosít. Amennyiben az egyik router meghibásodik vagy kiesik, a másik automatikusan át tudja venni az érintett VLAN-ok átjáró szerepét, így a hálózati kommunikáció továbbra is folyamatosan működhet, és csökken a szolgáltatáskimaradások kockázata. kockázatát.

| VLAN | Alapértelmezett átjáró és prioritása |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOZPONT_R |  | KOZPONT_BACKUP_R |  | Standby |
| 10 | 10.1.10.1 | 110 | 10.1.10.2 | 100 | 10.1.10.3 |
| 20 | 10.1.20.1 | 100 | 10.1.20.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 30 | 10.1.30.1 | 100 | 10.1.30.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 40 | 10.1.40.1 | 100 | 10.1.40.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 50 | 10.1.50.1 | 100 | 10.1.50.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 60 | 10.1.60.1 | 100 | 10.1.60.2 | 110 | 10.1.10.3 |
| 70 | 10.1.70.1 | 110 | 10.1.70.2 | 100 | 10.1.10.3 |
| 80 | 10.1.80.1 | 110 | 10.1.80.2 | 100 | 10.1.10.3 |
| 150 | 10.1.150.1 | 110 | 10.1.150.2 | 100 | 10.1.10.3 |
| 200 | 10.1.200.1 | 110 | 10.1.200.2 | 100 | 10.1.10.3 |

Portbiztonság

3.7.1 PPP hitelesítés

A Termelés A és B épület routerei közötti soros kapcsolaton a CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) protokollt alkalmaztuk az azonosítás biztosítására. A CHAP egy biztonságos hitelesítési módszer, amely időszakos kihívásokkal ellenőrzi a kapcsolat mindkét végpontját, így megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Ez különösen fontos a két épület közötti soros linken, ahol a PPP (Point-to-point) protokoll alatt működve folyamatosan ellenőrzi a routerek hitelességét, biztosítva a megbízható és biztonságos adatátvitelt.

A konfiguráció során MD5-alapú hitelesítést alkalmaztunk, amelynek segítségével, közös jelszó alapján a két router kölcsönösen azonosítja egymást, és amennyiben a jelszavak megegyeznek, a kapcsolat sikeresen felépül.

hostname CSOMAGOLAS_R

username GYARTAS_R password testpassword1234

!PPP_CONNECTIONS

interface serial 0/0/1

encapsulation ppp

ppp authentication chap

3.7.2 DAI

A hálózatunkban a DAI-t (Dynamic ARP Inspection) alkalmaztuk az összes VLAN-on, a hálózat biztonságának növelése érdekében. A protokoll ellenőrzi az ARP-üzeneteket, és megakadályozza, hogy illetéktelen eszközök hamis MAC-címekkel megtévesszék a hálózatot. A telephelyek ARP forgalmát így védett módon kezelhetjük, biztosítva, a hitelesített (trusted) porotok és eszközök zavartalan működését.

Ezálltal csökken az ARP-spoofing támadások kockázata, és a hálózati kommunikáció megbízhatóbban, zavartalanul működhet.

ip arp inspection vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,150,200,999

interface range FastEthernet0/10-20

!KLIENT_INTERFACES

interface range FastEthernet0/10-20

ip arp inspection trust

3.7.3 DHCP felügyelet

A hálózatunkban a DHCP-snooping protokollt alkalmaztuk az összes VLAN-on. Ez megakadályozza, hogy illetéktelen eszközök hamis DHCP-szerverként működjenek, és rossz IP-címeket osszanak ki a klienseknek. A telephelyek DHCP-forgalmát így védett módon kezelhetjük, biztosítva, hogy csak hitelesített (trusted) porotokon folyhasson dhcp forgalom.

Ennek köszönhetően csökken a DHCP-spoofing támadások kockázata, és a hálózati kommunikáció megbízhatóbban, zavartalanul működhet.

ip dhcp snooping

ip dhcp snooping vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,150,200,999

!KLIENT_INTERFACES

interface range FastEthernet0/10-20

ip dhcp snooping trust

3.7.4 Broadcast védelem

A switcheink access portjain a storm-control broadcast szintet 40%-ra állítottuk, a hálózat stabilitásának növelése érdekében. Ez a beállítás megakadályozza, hogy a túlzott broadcast-forgalom (pl. hibas vagy fertozott eszköz miatt) túlterhelje a portokat, és lassítsa vagy blokkolja a hálózati kommunikációt.

!KLIENT_INTERFACES

interface range FastEthernet0/10-20

storm-control broadcast level 40.00

3.7.5 PortFast

A switcheink access portjain a Spanning-Tree PortFast funkciót azért alkalmaztuk, hogy az eszközök gyorsan, megszakítás nélkül csatlakozhassanak a hálózathoz. PortFast lehetővé teszi, hogy a port közvetlenül a forwarding állapotba lépjen, megkerülve a hagyományos Spanning-Tree állapotokat, így a kliensek azonnal megkapják az IP-címüket és csatlakoznak a hálózathoz.

!KLIENT_INTERFACES

interface range FastEthernet0/10-20

spanning-tree portfast

3.7.6. BPDU VÉDELEM

A switchek portjain (amik nem csatlakoznak másik switchhez) BPDU Guard-ot alkalmaztuk. Ez megakadályozza, hogy jogosulatlan switcheket vagy hálózati eszközöket kapcsoljanak a végpontok vagy routerek számára kialakított portokra.

!KLIENT_INTERFACES

interface range FastEthernet0/10-20

spanning-tree bpduguard enable

3.8. Peremszolgáltatások

3.8.1. Tűzfalszabályok

A routereken többféle hozzáférési-vezérlési lista (ACL) szabályozza a forgalmat.

A WAN-inbound lista az internetről érkező csomagokat szűri: tiltja a bogon (pl. 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16) és spoofolt forráscímeket, engedélyezi a visszatérő TCP kapcsolatokat, valamint csak a szükséges forgalmat (HTTP/HTTPS a szerverk felé, IPsec/GRE VPN, alap ICMP). A nem kívánt, tipikus Windows portokra érkező forgalmat blokkolja, minden más tiltásra kerül.

ip access-list extended WAN-inbound

!BOGON_FILTER

deny ip 0.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 127.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any

deny ip 224.0.0.0 15.255.255.255 any

deny ip 240.0.0.0 7.255.255.255 any

deny ip 248.0.0.0 7.255.255.255 any

deny ip host 255.255.255.255 any

!SPOOF

deny ip 204.231.55.0 0.0.0.31 any

!ESTABLISHED

permit tcp any 10.1.0.0 0.0.255.255 established

!JUNK

deny tcp any any eq 135

deny udp any any eq 135

deny tcp any any eq 137

deny udp any any eq 137

deny tcp any any eq 138

deny udp any any eq 138

deny tcp any any eq 139

deny udp any any eq 139

deny udp any any eq 1434

!ICMP

permit icmp any any echo-reply

permit icmp any any unreachable

permit icmp any any echo

permit icmp any any ttl-exceeded

!WEB

permit tcp any host 204.231.55.1 eq 80

permit tcp any host 204.231.55.1 eq 443

!VPN

permit udp host 203.0.113.41 host 185.73.12.41 eq 500

permit udp host 203.0.113.41 host 185.73.12.41 eq 4500

permit esp host 203.0.113.41 host 185.73.12.41

permit gre host 203.0.113.41 host 185.73.12.41

!DEFAULT_DENY

deny ip any any

A WAN-outbound lista megakadályozza, hogy NAT nélkül privát IP-címek jussanak ki az internetre.

ip access-list extended WAN-outbound

deny ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 any

deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 any

A LAN-inbound lista a belső hálózatot szabályozza: a GUEST VLAN (200) nem érheti el a belső tartományokat, az ADMIN VLAN (150) csak az IT (10) VLAN-ból érhető el. A szerververek felé engedélyezett az álltaluk nyújtott szolgáltatások, mint a DNS, HTTP/HTTPS, LDAP, DHCP, RADIUS, NTP és TFTP (részben korlátozott eléréssel).

ip access-list extended LAN-inbound

! GUEST-VLAN-ISOLATE

deny ip 10.1.200.0 0.0.0.255 10.1.0.0 0.0.255.255 log

permit ip 10.1.200.0 0.0.0.255 any

!ADMIN-DEFENSE

permit ip 10.1.10.0 0.0.0.255 10.1.150.0 0.0.0.255

deny ip any 10.1.150.0 0.0.0.255 log

!WIN-SRV

permit udp 10.1.10.0 0.0.0.255 host 10.1.10.5 eq domain

permit tcp 10.1.10.0 0.0.0.255 host 10.1.10.5 eq 53

permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 80

permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 443

permit tcp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 389

permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 389

permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 67

permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.5 eq 68

!LINUX-SRV

permit udp 10.1.150.0 0.0.0.255 host 10.1.10.6 eq 1812

permit udp 10.1.150.0 0.0.0.255 host 10.1.10.6 eq 1813

permit udp 10.1.150.0 0.0.0.255 host 10.1.10.6 eq 69

permit udp 10.1.0.0 0.0.255.255 host 10.1.10.6 eq 123

!DENY-SRV

deny ip any 10.1.10.5 0.0.0.0 log

deny ip any 10.1.10.6 0.0.0.0 log

deny ip any 10.1.150.0 0.0.0.255 log

permit ip any any

Az INTERBUILDING-OUT és INTERBUILDING-IN ACL csak meghatározott alhálózatok közti kommunikációt enged (pl. 10.3.10.0/24 → 10.4.150.0/24), minden más telephelyek közötti forgalmat tilt és naplóz, miközben az egyéb (pl. internet felé menő) forgalmat továbbengedi.

ip access-list extended INTERBUILDING-OUT

permit ip 10.4.10.0 0.0.0.255 10.3.150.0 0.0.0.63

permit ip 10.4.30.0 0.0.0.255 10.3.0.0 0.0.255.255

permit ip 10.4.40.0 0.0.0.255 10.3.40.0 0.0.0.255

permit ip 10.4.90.0 0.0.0.255 10.3.90.0 0.0.0.255

deny ip 10.4.0.0 0.0.255.255 10.3.0.0 0.0.255.255

permit ip any any

ip access-list extended INTERBUILDING-IN

permit ip 10.3.10.0 0.0.0.255 10.4.150.0 0.0.0.63

permit ip 10.3.30.0 0.0.0.255 10.4.0.0 0.0.255.255

permit ip 10.3.40.0 0.0.0.255 10.4.40.0 0.0.0.255

permit ip 10.3.90.0 0.0.0.255 10.4.90.0 0.0.0.255

deny ip 10.3.0.0 0.0.255.255 10.4.0.0 0.0.255.255 log

permit ip any any

A tiltott forgalmat a router eldobja és naplózza, válasz küldése nélkül.

3.8.2. Statikus hálózati címfordítás

Az OFFICE és a TERMELÉS telephelyeken a szerverek IP-címeire statikus címfordítást alkalmaztunk. Ennek célja az volt, hogy a szerverek mindig ugyanazon a publikus címen legyenek elérhetők a hálózaton kívülről is. Ez különösen fontos a szervereink esetében, ahol a folyamatos és megbízható hozzáférés alapvető követelmény.

A routerek LAN interfésze NAT belső (inside) zónában, míg a WAN interfész a NAT külső (outside) zónában van helyezve.

| Eszközök | Belső, LAN IP cím | Külső, NAT-olt IP cím |
| --- | --- | --- |
| WIN_SRV (KOZPONT) | 10.1.10.5 | 204.231.55.1 |
| LINUX_SRV (KOZPONT) | 10.1.10.6 | 204.231.55.17 |
| TERMELES_SVR (TERMELES) | 10.3.10.5 | 204.231.51.17 |

3.8.3. Dinamikus hálózati címfordítás

A KÖZPONT telephelyen a kliensek számára dinamikus túlterheléses (overload) NAT-tal biztosítjuk a WAN kapcsolatot. A dinamikus NAT a szolgáltatótól bérelt meghatározott publikus IP-cím tartományból rendel ideiglenes címet a belső eszközöknek, amikor azok kapcsolatot kezdeményeznek. Abban az esteben ha elfogynak a poolban a címek, a router a portszámok segítségével több belső eszköz kapcsolatát is ugyanarra a publikus IP-címre fordítja. A NAT érvényes az egész belső LAN hálózatra (10.1.0.0/16), kivéve a szervereket.

Ez hatékonyabb IP-cím felhasználást tesz lehetővé, mivel nem szükséges minden eszközhöz külön állandó publikus címet biztosítani. Így a hálózat egyszerre tudja biztosítani a külső kommunikációt és a rendelkezésre álló publikus IP-címek gazdaságos felhasználását.

A dupla élő WAN kapcsolat miatt a bérelt tartományt (204.231.55.0/26) két alhálózatra osztottuk a két router számára és elkülönítettük az első címeiket a szerverek számára.

A routerek LAN interfésze NAT belső (inside) zónában, míg a WAN interfész a NAT külső (outside) zónában van helyezve.

| Eszköz | NAT pool |
| --- | --- |
| KOZPONT_R | 204.231.55.2 - 204.231.55.14 /28 |
| KOZPONT_BACKUP_R | 204.231.55.18 - 204.231.55.30 /28 |

3.8.4 Port alapú címfordítás

A BOLT és TERMELÉS telephelyeken PAT (Port Address Translation) overload megoldást használtunk, ami a kliensek számára a WAN kapcsolat IP címének különböző portjaira fordítja a belső LAN címeket.

Ez lehetővé teszi, hogy több belső eszköz egyszerre, egyetlen publikus IP-címen keresztül kommunikáljon az internettel, így gazdaságosan használjuk a rendelkezésre álló publikus címeket, miközben biztosítjuk a folyamatos és megbízható hozzáférést a külső hálózati szolgáltatásokhoz.

| Telephely | LAN hálózat | NAT-olt cím |
| --- | --- | --- |
| BOLT | 10.2.0.0/16 | 203.0.113.41 |
| TERMELES | 10.3.0.0/16 | 203.91.44.93 |
|  | 10.4.0.0/16 | 203.91.44.93 |

3.9. Site-to-site kiszolgálás

3.9.1. Kiszolgálási modell

Az irodai KÖZPONT és BOLT között közvetett LAN kapcsolat valósul meg. Ez biztosítja, hogy az üzlethelyiségben a szerverszolgáltatások,, és egyéb üzleti szolgáltatások (például kasszarendszer, leltár-adatbázis) zökkenőmentesen biztosítva legyenek. A központi iroda két független internet kapcsolata és az alagút-megoldások is ezt erősítik. A hibaelhárítás, támogatás, konfiguráció, monitorozás és automatizáció is távolról elvégezhető, így minimalizálva a helyi beavatkozás szükségességét.

| Hálózati szolgáltatások |  | Üzleti applikációk |
| --- | --- | --- |
| DHCP |  | Kasszarendszer (POS) |
| DNS |  | Leltár-adatbázis |
| Active Directory és GPO-k |  | Könyvelő és számlázó rendszer |
| Fájlmegosztás |  | Munkaidő nyilvántartás |
| RADIUS hitelesítés |  | Ügyféladatok |
| NTP |  |
| Intranet portál |  |
| Hálózat monitorozás |  |
| Hálózat automatizáció |  |
| Távoli konfiguráció |  |

3.9.2. Alagúttechnológia

A hálózatban alkalmazott GRE protokoll (Generic Routing Encapsulation) lehetővé teszi, hogy a központi iroda és az üzlethelyiség között logikai, virtuális csatorna jöjjön létre. A KÖZPONT és a BOLT között két független GRE-tunnel kommunikál, amely biztosítja a folyamatos adatátvitelt még akkor is, ha az egyik internetkapcsolat megszakad, vagy router meghibásodik. A GRE-alagutak a helyi LAN-forgalmat „becsomagolják”, a publikus hálózaton továbbítják, majd a másik végponton kibontják, így az üzleti alkalmazások, például a kasszarendszer vagy a leltár-adatbázis, zökkenőmentesen elérhetők.

| Alagút | Eszköz | IP cím |
| --- | --- | --- |
| Tunnel1 | KOZPONT_R | 192.168.100.1/30 |
|  | BOLTR_R | 192.168.100.2/30 |
| Tunnel2 | KOZPONT_R | 192.168.200.1/30 |
|  | BOLTR_R | 192.168.200.2/30 |

3.9.3. VPN titkosítás

Az informatikai hálózat biztonságának növelése érdekében a meglévő GRE alagutak fölé IPsec alapú VPN megoldást vezettünk be. A GRE önmagában nem biztosít titkosítást vagy hitelesítést, kizárólag különböző hálózati protokollok továbbítására szolgál egy logikai alagúton keresztül, ezért szükségessé vált egy kiegészítő biztonsági réteg alkalmazása. Az IPsec ezt a szerepet tölti be: titkosítja az alagúton áthaladó forgalmat, valamint hitelesítési és integritásvédelmi mechanizmusokkal biztosítja az adatok sértetlenségét és megbízhatóságát.

A konfiguráció során különböző kriptográfiai beállításokat alkalmaztunk (AES-256 titkosítás, SHA-256 hash), valamint előre megosztott kulcs alapú hitelesítést.

Az IPsec többlet fejlécei miatt az MTU-t csökkentettük, hogy elkerüljük a fragmentációt.

crypto isakmp policy 10

encryption aes 256

hash sha256

authentication pre-share

group 14

crypto isakmp key tesztjelszo1234 address 192.168.100.2

crypto ipsec transform-set MY_TRANSFORM_SET esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode transport

crypto ipsec profile PROTECT_GRE

set transform-set MY_TRANSFORM_SET

interface Tunnel1

tunnel protection ipsec profile PROTECT_GRE

ip mtu 1400

ip tcp adjust-mss 1360

3.10. Forgalomirányítás

3.10.1. Statikus forgalomirányítás

Az alapértelmezett útvonalak kialakításához a WAN kapcsolat felé a végponti routereken statikus forgalomirányítást alkalmaztunk. Ezekre a szolgáltató IP címe lett konfigurálva mint következő ugrás cím.

A BOLT és KÖZPONT közötti forgalomirányítás során statius útvonalak kerültek kialakításra az alagútban történő kommunikáció számára. Itt a másik LAN-ba történő forgalom számára a megfelelő tunnel túlsó IP címére van konfigurálva mint következő ugrás. Mivel BOLT telephelyen két tunnelen keresztül is el lehet érni a KÖZPONT-ot, így a KOZPONT_R felé vezető tunnel útvonalát konfiguráltuk magasabb prioritással. Ennek az útvanalnak a kiesése esetén pedig a további forgalom a KOZPONT_BACKUP_R kerül továbbításra.

| Telephely | LAN | Eszköz | Alapértelmezett útvonal |
| --- | --- | --- | --- |
| KÖZPONT | 10.1.0.0/16 | KOZPONT_R | 102.54.183.2 |
|  |  | KOZPONT_BACKUP_R | 185.73.12.42 |
| BOLT | 10.2.0.0/16 | BOLT_R | 203.0.113.42 |
|  |  |  | 2a02:0db8:85a3:1c4f::2 |
| TERMELES | 10.3.0.0/16 | TERMELES_R | 203.91.44.94 |
|  | 10.4.0.0/16 |  |  |

3.10.2. Dinamikus forgalomirányítás

A gyártást végző telephelyen a routerek között dinamikus forgalomirányítás zajlik. A két épületet és a gerinchálózati routert (TERMELES_R) OSPF (Open Shortest Path First) protokoll köti össze, ez biztosítja a LAN-ok közötti kommunikációt. A helyi alhálózatok interfészei alapértelmezetten passzíválva vannak, így a többi router számára hirdetik a rajta található alhálózatot, de azokon nem küldenek OSPF csomagokat.

A WAN kapcsolat felé vezető statikus alapértelmezett útvonalat a TERMELES_R hirdeti, illetve a WAN interfésze is passzíválva van az alapvető biztonsági okokból.

Az OSPF kommunikáció biztonságának növelése érdekében az interfészeken MD5 alapú hitelesítés van konfigurálva, amely biztosítja, hogy csak a megfelelő hitelesítési kulccsal rendelkező routerek tudjanak szomszédsági kapcsolatot kialakítani.

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.91.44.94

router ospf 1

router-id 1.1.1.1

passive-interface default

no passive-interface gig0/0

no passive-interface gig0/1

network 192.168.2.0 0.0.0.3 area 0

network 192.168.3.0 0.0.0.3 area 0

default-information originate

!GYARTAS_CSOMAGOLAS

interface range GigabitEthernet0/0-1

ip address 192.168.3.1 255.255.255.252

ip ospf message-digest-key 2 md5 jelszo

ip ospf authentication message-digest

ip ospf network point-to-point

ip nat inside

no sh

3.11. Vezeték nélküli hálózatok

A vezeték nélküli hálózati infrastruktúra kialakítása során az AP-k (vezeték nélküli hozzáférési pontok) több SSID sugárzására képesek, amelyek mindegyike külön VLAN-hoz van rendelve. Ennek megvalósításához VLAN-képes (802.1Q szabványt támogató) eszközök kerülnek alkalmazásra, így az egyes vezeték nélküli hálózatok forgalma logikailag elkülönül egymástól. Például az „IT_WIFI” SSID-hez csatlakozó kliensek forgalma a 10-as VLAN-ba kerül besorolásra, amelyet a hozzáférési pont trunk porton, VLAN taggelve továbbít a switch irányába, ennek segítségével pedig a dhcp szerevertől megfelelő ip-címet kapnak a kliensek. Ez a megoldás növeli a hálózat biztonságát, átláthatóságát és skálázhatóságát, mivel lehetővé teszi a különböző részlegek elkülönített kezelését egyetlen fizikai infrastruktúrán belül.

Az SSID-k elnevezése az adott vlan nagykapitális neve, majd alsóvonás után “WIFI” szavakból tevődnek össze, az átlátahtóság miatt.

A vezeték nélküli hálózatok jelszavas hitelesítése központi RADIUS szerveren keresztül történik. A kliensek által megadott felhasználónév/jelszó párost az AP továbbítja a szerver felé ellenőrzésre, így a hitelesítés nem helyben, hanem központilag valósul meg. Ez egységesebb és biztonságosabb hozzáférés-kezelést tesz lehetővé

3.3.12. ALAPVETŐ ESZKÖZBIZTONSÁG

A hálózati eszközök biztonságos működésének érdekében helyi felhasználói fiókok kerülnek létrehozásra különböző jogosultsági szintekkel. (admin és user) A jelszavak titkosított formában kerülnek tárolásra, valamint a hozzáférés a konzolon és távoli kapcsolaton (VTY) keresztül kizárólag hitelesítés után engedélyezett. A távoli elérés biztonságát az SSH protokoll biztosítja, míg a rendszer a sikertelen bejelentkezési próbálkozások korlátozásával védelmet nyújt az illetéktelen hozzáférési kísérletek ellen.

login block-for 120 attempts 3 within 60

service password-encryption

username admin privilege 15 secret 1234

username user privilege 1 secret 1234

line console 0

login local

exit

line vty 0 4

login local

transport input ssh

4. Szerverszolgáltatások

4.1. Szerverek és feladataik

4.2. Windows szerver

4.2.1. Active Directory

4.2.2. Dinamikus címfordítás

4.2.3. Dinamikus cím kiosztás

4.2.4. Webszerver

4.2.5. Nyomtatószabályok

4.3. Linux szerver

4.3.1. Fájlmegosztás

4.3.2. AAA protokoll

4.3.3. Időszinkronizáció

4.4. ZABBIX Szerver

4.4.1. Hálózatmegfigyelés

4.4.3. Hálózatautomatizáció

4.4. Szolgáltatás redundancia

5. Megvalósítás és költségvetés

5.1. Eszközök

5.1.1. Hálózati eszközök

3 db Cisco ISR 4321

3 db Cisco ISR 4331

2 Cisco Catalyst 3850-24T-S

6 Cisco Catalyst 2960X-48TS-L

1 Cisco Catalyst 2960X-24TS-L

3 Dell PowerEdge T440

5 Cisco Catalyst 9105 AX

14 HP LaserJet Enterprise M404dn, 1G Ethernet

40 Asus ExpertCenter Intel Core Business Desktop

- 80 LG 26" 26WQ500-B monitor

- 40 Logitech billentyűzet K400 Plus

- 40 Logitech MX Master 3S Vezeték Nélküli Egér

19 MSI Business NB Prestige 14 Evo

-    19 Dell Pro 27 Monitor E2725HM

-    40 Logitech MX Master 3S Vezeték Nélküli Egér

5.1.2. Szerverek

5.1.3. Felhasználói eszközök

5.1.4. Egyéb

5.2. Internet előfizetés

5.3. IP címek

5.4. Munkadíj

5.5. Végleges árajánlat

6. Prototípus és tesztelés

6.1. Prototípus

6.1.1. Célja

6.1.2. Megvalósítása

6.1.3. Bemutatása

6.2. Fizikai tesztelés

6.2.1. Feszítőfa

6.2.2. Link-aggregáció

6.2.3. Gateway redundancia

6.2.4. DAI

6.2.5. DHCP felügyelet

6.2.6. Broadcast védelem

6.2.7. Tűzfalszabályok

6.2.8. Hálózati címfordítások

6.2.9. Site-to-site kapcsolat

6.2.10. LAN forgalomirányítás

6.2.11. WAN kapcsolatok

6.2.12. Dualstack

6.2.13. Vezeték nélküli hálózatok

6.2.14. Active Directory

6.2.15. DHCP

6.2.16. DNS

6.2.17. Webszerver

6.2.18. Fájlmegosztás

6.2.19. Időszinkronizáció

6.2.20. Szolgáltatásredundancia

6.2.21. Hálózatautomatizáció

6.2.22. Hálózatmegfigyelés

6.3. Virtuális tesztelés

6.3.1. Dinamikus forgalomirányítás

6.3.2. PPP hitelesítés