4.2. Linux alapú kiszolgáló (LINUX-SRV) – Részletes kifejtés

Rendszerkörnyezet és interfész: A kiszolgáló alapja egy Debian 12 (Bookworm) operációs rendszer. A választás a disztribúció stabilitására és a hosszú távú támogatottságára esett. A szervert GNOME (version 43) grafikus felülettel láttuk el, ami lehetővé teszi a grafikus és parancssori eszközök párhuzamos használatát. A mellékelt ábrán látható a szerver asztali környezete, ahol a terminálban futtatott diagnosztikai parancsok segítik a rendszerfelügyeletet.

4.2.1. Hálózati konfiguráció és Külső kapcsolat

A szerver statikus IP-címmel (10.1.10.6) rendelkezik a belső hálózaton.

- Külső névfeloldás: A /etc/resolv.conf fájlban elsődleges DNS-ként a 8.8.8.8 (Google Public DNS) címet állítottuk be. Ez biztosítja, hogy a szerver a belső tartományi hierarchiától függetlenül is elvégezhesse a szoftverfrissítéseket és a biztonsági javítások letöltését az apt csomagkezelőn keresztül.

4.2.2. NTP (Network Time Protocol) - Időszinkronizáció

- Megvalósítás: A Debian szerver központi időforrásként szolgál a teljes infrastruktúra számára. Az UDP 123-as porton fogadja a kéréseket.

- Szerep: Ehhez a szerverhez szinkronizálnak a Cisco routerek és a Windows Server is. Ez kritikus a Syslog üzenetek helyes időrendi sorrendje és a hitelesítési protokollok (pl. RADIUS, Kerberos) működése miatt.

4.2.3. TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - Konfigurációmentés

- Technikai háttér: Az UDP 69-es porton futó tftpd-hpa szolgáltatást használjuk.

- Automatizálás: A Cisco eszközökön beállított ütemezett mentések (vagy manuális copy running-config tftp: parancsok) a Linux szerver /srv/tftp/ könyvtárába mentik a konfigurációs fájlokat. Ez a megoldás a "Programozott hálózatkonfiguráció" követelmény alapköve.

4.2.4. SSH és RADIUS - Biztonsági menedzsment

- SSH (Port 22): Lehetővé teszi a szerver távoli, titkosított elérését. A parancssori felületen keresztül a hálózat bármely pontjáról elvégezhetők az adminisztrációs feladatok.

- RADIUS (FreeRADIUS): A központi AAA szerver szerepét tölti be. A hálózati eszközök (pl. routerek VTY vonalai) ezen keresztül hitelesítik a belépni kívánó rendszergazdákat, így a jelszavak kezelése központosított és biztonságos.

4.2.5. Másodlagos DNS (BIND9) - Redundancia

- Működés: A szerver másodlagos (Slave) DNS-ként funkcionál. A Windows alapú elsődleges DNS-től zónatranszferrel veszi át a qube.local zónát.

- Cél: Magas rendelkezésre állás biztosítása. Ha a Windows Server leáll, a Linux DNS-e továbbra is képes kiszolgálni a klienseket, megelőzve a hálózati szolgáltatások (pl. weboldal, fájlmegosztás) elérhetetlenségét