### 4.1. Windows Server 2022 kiszolgáló (Hostname: WINDOWS-SRV)

A hálózatunk központi kiszolgálója, amely az autoritást és a központi menedzsmentet biztosítja a teljes QUBE infrastruktúra számára. Mielőtt a szolgáltatások részletezésére térnénk, az alábbi táblázat foglalja össze a kiszolgáló technikai paramétereit:

| Paraméter | Érték / Beállítás |
| --- | --- |
| Operációs rendszer | Windows Server 2022 Standard |
| Hostname | WINDOWS-SRV |
| IP cím (Static) | 10.1.10.5 |
| Alhálózati maszk | 255.255.255.0 |
| Alapértelmezett átjáró | 10.1.10.3 |
| Szerepkör | Elsődleges tartományvezérlő (PDC) |

#### 4.1.1. Active Directory tartományi szolgáltatások (AD DS)

- Működése: Az AD DS egy címtárszolgáltatás, amely az objektumok (felhasználók, számítógépek, csoportok) hierarchikus tárolását végzi. Kerberos alapú hitelesítést és LDAP alapú lekérdezést használ.

- Miért használtuk? A vizsgaspecifikáció kötelezővé teszi a címtárat. Ez biztosítja az „Egyszeri bejelentkezés” (SSO) élményét a dolgozóknak: bárki bármelyik telephelyen leülhet egy gép elé a saját jelszavával.

- Hálózati szerepe: Ebben hoztuk létre a telephelyi OU-kat (Központ, Bolt), és itt érvényesítjük a jelszópolitikát.

- Logikai felépítés: A qube.local tartományon belül létrehoztunk egy központi Qube_Enterprise főegységet, amelyen belül három fő telephelyi OU található: Office_HQ, és Retail_Bolt.

- VLAN és OU szinkronizáció: Minden telephelyen belül további al-OU-kat hoztunk létre (pl. Admin, Termeles, Kliensek), amelyek közvetlen fedésben vannak a hálózati VLAN-struktúrával.

- Példa: A Kassza VLAN-ban lévő gépek a Retail_Bolt > Computers OU-ba tartoznak, így biztosítható, hogy csak a rájuk vonatkozó korlátozásokat kapják meg.

- Csoportkezelés: Nem egyéni felhasználóknak, hanem biztonsági csoportoknak (pl. GS_Kozpont_Dolgozok) adunk jogokat a fájlszerverhez. Ez megkönnyíti az adminisztrációt: ha új dolgozó érkezik, csak a megfelelő csoportba kell tenni, és minden jogosultságot (VLAN-hozzáférés, hálózati meghajtó) automatikusan megkap.

A beküldött kép (dns.png) és a specifikáció alapján a DNS részletezése kulcsfontosságú, mert ez a "ragasztó", ami összetartja a hálózatot. Barnabás és Petra dokumentációjában is kiemelt szerepet kapott a redundancia, és nálatok ez különösen erős pont, mivel Windows-Linux hibrid DNS rendszert használtok.

### 4.1.2. DNS (Domain Name System) – Bővített

Működése: Az IP-címek és a nevek közötti kétirányú fordítást végzi. Az Active Directory környezetben a DNS nemcsak névfeloldó, hanem szolgáltatáskereső is (SRV rekordok segítségével), ezen keresztül találják meg a kliensek a tartományvezérlőt.

Miért használtuk és hogyan valósítottuk meg a redundanciát? A hálózatunkban magas rendelkezésre állású DNS szolgáltatást alakítottunk ki. Az elsődleges DNS kiszolgáló a Windows Server, a másodlagos (Secondary) pedig a Linux szerver.

- Zónatranszfer: Beállítottuk a zónatranszfert, így a Linux szerver folyamatosan szinkronizálja a qube.local zóna adatait a Windows-ról. Ha a Windows szerver leállna, a kliensek a Linuxon keresztül is elérik a belső erőforrásokat.

- Rekurzív feloldás (Forwarders): Beállítottuk a továbbítókat (pl. 8.8.8.8), hogy a szerver a belső nevek mellett az internetes címeket is fel tudja oldani a klienseknek.

Hálózati szerepe és beállított rekordok: A qube.local zónán belül az alábbi kritikus rekordokat rögzítettük kézzel (Static Records):

- A-rekordok:

  - windows-srv.qube.local -> 10.1.10.2

  - qube-linux-srv.qube.local -> 10.1.10.3

  - www.qube.local -> 10.1.10.5 (A belső weboldalunk címe)

- PTR-rekordok (Reverse Lookup Zone): Létrehoztuk a visszairányú keresési zónát is, ami az IP-címekhez rendeli hozzá a neveket. Ez elengedhetetlen a hálózati diagnosztikához (pl. nslookup vagy tracert használatakor).

- Conditional Forwarders (Feltételes továbbítók): Ha a telephelyek között van külön névfeloldás, említsd meg, hogy a DNS szerver tudja, melyik kérést melyik távoli szervernek kell küldenie.

- Scavenging (Tisztítás): Azt is beleírhatod, hogy bekapcsoltad az elavult rekordok automatikus törlését, így a DHCP-s kliensek régi címei nem szemetelik össze a zónát.

- Biztonság: Csak a tartományba léptetett gépek frissíthetik a saját rekordjaikat (Secure dynamic updates), így külső eszköz nem tud hamis rekordot bejegyezni a rendszerbe.

### 4.1.3. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Működése:

A DHCP szolgáltatás a DORA folyamat (Discover, Offer, Request, Acknowledge) segítségével automatizálja a hálózati végpontok IP konfigurációját. A kliensek a 68-as UDP porton küldik a kéréseket, a szerver pedig a 67-es porton válaszol.

Megvalósítás és hálózati szerep:

A QUBE hálózatában a Windows Server 2022 látja el a központi DHCP szerver szerepét. Mivel a hálózat több telephelyből és számos VLAN-ból áll, a távoli szegmensek (pl. Bolt, Gyártás) kiszolgálását a routereken beállított DHCP Relay Agent (ip helper-address) segítségével oldottuk meg. Ez biztosítja, hogy minden eszköz a saját alhálózatának megfelelő IP címet kapja meg.

Konfigurációs sajátosságok:

A hatókörök (Scopes) kialakításánál az alábbi szigorú tervezési elveket követtük:

- Kizárt tartomány (Exclusions): Minden alhálózatban az első 10 címet (10.1.x.1 – 10.1.x.10) kizártuk a dinamikus kiosztásból. Ezeket a címeket statikusan tartjuk fenn a routerek (Default Gateway), menedzselhető switchek és szerverek számára az IP-cím ütközések elkerülése érdekében.

- Kiosztási tartomány: A kliensek a .11 és .254 közötti tartományból kapnak címeket.

Beállított DHCP opciók (Scope Options):

A kliensek az IP-címen felül az alábbi kritikus paramétereket kapják meg, amelyek elengedhetetlenek a hálózat automatizált működéséhez:

- 003 Router: Az adott VLAN alapértelmezett átjárója (Központban a redundáns 10.1.x.3 VIP cím, máshol a .1).

- 006 DNS Servers: A redundancia jegyében elsődlegesként a Windows szervert (10.1.10.5), másodlagosként a Linux szervert (10.1.10.6) kapják meg a kliensek.

- 015 DNS Domain Name: qube.local

- 150 TFTP Server: A vizsgaspecifikációban előírt programozott hálózatkonfigurációhoz elengedhetetlen. Itt a Linux szerver IP címét (10.1.10.6) adtuk meg, így az eszközök automatikusan elérik a központi konfigurációs mentéseket.

Összesített DHCP hatókör táblázat:

| Telephely / Funkció | Network ID | Átjáró (Router) | Kiosztási tartomány |
| --- | --- | --- | --- |
| Központ (Admin, IT, HR stb.) | 10.1.x.0/24 | 10.1.x.3 | 10.1.x.11 - 10.1.x.254 |
| Nyíregyháza (Bolt) | 10.2.x.0/24 | 10.2.x.1 | 10.2.x.11 - 10.2.x.254 |

### 4.1.4. HTTP/HTTPS (IIS - Internet Information Services)

Működése: Az IIS a Microsoft Windows Server beépített webszerver szoftvere. A HTTP (port 80) és HTTPS (port 443) protokollokon keresztül teszi lehetővé weboldalak és webalkalmazások elérését. Míg a HTTP titkosítás nélkül továbbítja az adatokat, a HTTPS az SSL/TLS protokoll segítségével titkosított csatornát hoz létre a kliens és a szerver között.

Miért használtuk és hogyan valósítottuk meg? A vizsgaspecifikáció kötelezően előírja a HTTP/HTTPS szolgáltatások futtatását. Célunk egy olyan belső információs felület (Intranet) létrehozása volt, amely a QUBE minden dolgozója számára elérhető, telephelytől függetlenül.

- A weboldal felépítése: A portált tiszta HTML5 és CSS3 alapokon fejlesztettük.

- Inline CSS alkalmazása: Tudatos tervezési döntés eredményeként a stíluslapokat (CSS) nem külső fájlként hivatkoztuk be, hanem közvetlenül a HTML kódba ágyaztuk (Inline CSS).

Hálózati szerepe és technikai előnyei: Az IIS kiszolgáló a központi Windows szerveren fut, de a routereken beállított forgalomirányításnak köszönhetően minden VLAN-ból és a távoli telephelyekről is elérhető.

- Robusztus megjelenítés: Az Inline CSS használatával elkerültük, hogy lassabb WAN kapcsolat vagy esetleges fájlhozzáférési hiba esetén a weboldal szétessen (stílusok nélkül töltődjön be). Így a portál minden körülmények között egységes felhasználói élményt nyújt.

- DNS integráció: A portál nem csak IP-címen, hanem a DNS-ben rögzített www.qube.local címen is elérhető, ami megkönnyíti a végfelhasználók számára a tartalom elérését.

- Biztonság: Az IIS-en beállított jogosultságok biztosítják, hogy csak a belső hálózatról (vagy VPN-en keresztül) lehessen elérni a bizalmas vállalati információkat.

### 4.1.5. Fájl- és nyomtatómegosztás (SMB protokoll)

Működése: A fájlmegosztás az SMB (Server Message Block) protokollon keresztül valósul meg, amely a 445-ös TCP portot használja. A jogosultságkezelés két szinten történik: a megosztási (Sharing) és a fájlrendszer szintű (NTFS permissions) jogosultságok együttesen határozzák meg a felhasználók hozzáférését.

Miért használtuk és hogyan valósítottuk meg? A központosított adattárolás elengedhetetlen a vállalati adatbiztonság és a csapatmunka szempontjából.

- Automatizált szoftvertelepítés és GPO kiszolgálás: A szerveren létrehoztunk egy dedikált könyvtárat, amely a telepítőfájlokat és a központi konfigurációkat (pl. háttérkép) tartalmazza. A Csoportházirendek (GPO) ezen az SMB elérésen keresztül olvassák be az adatokat a kliensekre.

- FSRM (File Server Resource Manager): A szerveren aktiváltuk a fájlkiszolgáló erőforrás-kezelőt. Ezzel szabályozzuk a kvótákat és a fájlszűrést.

  - Egyedi megoldás: A biztonsági házirend tiltja a videófájlok tárolását, azonban az .mp4 kiterjesztést engedélyeztük, hogy a dolgozók elérhessék a belső oktatóvideókat.

Hálózati szerepe és a felcsatolt meghajtók: A felhasználók kényelme érdekében a megosztásokat központi szkriptekkel vagy GPO-val automatikusan felcsatoljuk hálózati meghajtóként:

- Home mappa (H: meghajtó): Minden felhasználónak saját, privát tárhelye van a szerveren, amelyhez csak ő fér hozzá. Ide mentődnek a felhasználói profil elemei is, így bármelyik munkaállomásra bejelentkezve ugyanazokat a fájlokat érik el.

- Public mappa / Shares (S: meghajtó): Ez a közös munkaterület. A mappaszerkezetet az AD-ben létrehozott csoportok alapján korlátoztuk (pl. a HR mappába csak a HR csoport tagjai léphetnek be).

- Install/Deploy mappa: Csak olvasási joggal érhető el a kliensek számára; itt tároljuk a háttérképet  és az MSI telepítőcsomagokat.

### 4.1.6. Csoportházirendek (GPO) konfigurációja

A hálózatunkban a Csoportházirendek segítségével valósítottuk meg a központi felügyeletet, a biztonsági szigorításokat és a vállalati arculat egységesítését. A házirendeket a korábban bemutatott OU (Organizational Unit) struktúrához rendeltük hozzá, így biztosítva, hogy minden felhasználó és eszköz a munkakörének megfelelő beállításokat kapja meg.

#### 4.1.6.1. Biztonsági szabályozások és jelszópolitika

A rendszer védelme érdekében a Default Domain Policy szintjén, illetve egyedi biztonsági GPO-kkal az alábbi korlátozásokat vezettük be:

- Jelszókövetelmények: A specifikációnak megfelelően minimum 10 karakteres hosszt, kis- és nagybetűk, számok és különleges karakterek használatát írtuk elő. A jelszóelőzmények (5 db) tárolásával megakadályozzuk a korábbi jelszavak azonnali újrahasználatát.

- Rendszereszközök tiltása: A felhasználói hibák és a szándékos károkozás elkerülése érdekében letiltottuk a Parancssor (CMD) és a Vezérlőpult elérését az átlagos felhasználók számára.

- Időzóna és konfiguráció védelme: Megtiltottuk az időzóna módosítását, mivel a pontos időbélyeg elengedhetetlen a naplózáshoz és a Kerberos hitelesítéshez.

#### 4.1.6.2. Felhasználói munkakörnyezet és arculat

A dolgozói élmény és az egységes megjelenés érdekében az alábbi környezeti beállításokat automatizáltuk:

- Vállalati háttérkép: A GPO segítségével minden kliensen kényszerítettük a \\WINDOWS-SRV\install\qube-bg.jpg háttérképet. Az elérési utat hálózati (UNC) formátumban adtuk meg, a forrásmappán pedig olvasási jogot biztosítottunk a Domain Computers csoportnak.

- Asztal testreszabása: Eltávolítottuk a szükségtelen ikonokat és előre rögzítettük a tálcán a munkavégzéshez elengedhetetlen alkalmazásokat.

- Hálózati meghajtók felcsatolása (Drive Mapping): Beállítottuk, hogy bejelentkezéskor a rendszer automatikusan csatolja a felhasználó saját tárhelyét (H: meghajtó) és a közös munkaterületet (S: meghajtó).

#### 4.1.6.3. Automatizált szoftvertelepítés (Software Deployment)

A vizsgaspecifikáció szerint a szoftvertelepítést központilag, felhasználói beavatkozás nélkül kell megoldani.

- Módszer: MSI alapú telepítőcsomagokat (pl. böngészők, irodai eszközök) helyeztünk el a szerver megosztott mappájában.

- Megvalósítás: A GPO Computer Configuration > Software Settings részében adtuk hozzá a csomagokat, így a számítógépek indulásakor a rendszer automatikusan ellenőrzi és szükség esetén telepíti azokat, még mielőtt a felhasználó bejelentkezne.

### 4.1.7. Automatizált mentés és katasztrófa-helyreállítás

A mentés technikai megvalósítása: A Windows Server 2022 védelme érdekében egy VHD (Virtual Hard Disk) alapú mentési stratégiát alkalmazunk. A rendszerhez csatoltunk egy dedikált virtuális merevlemezt, amely elkülönül a rendszer- és adatpartícióktól. Erre a kötetre a Windows Server Backup szolgáltatás segítségével végezzük a mentéseket.

Működési mechanizmus:

- Bare Metal Recovery (BMR): A szerver a teljes önmagát menti (Full Server Backup). Ez tartalmazza a rendszerállapotot (System State), a boot fájlokat és az összes adatpartíciót.

- Virtuális lemezkép: A mentés eredményeként egy VHDX fájl jön létre. Ennek óriási előnye, hogy hardverhiba esetén ez a fájl bármilyen más virtualizációs környezetben (pl. egy másik fizikai szerveren futó Hyper-V-ben) azonnal felcsatolható és indítható, így a leállási idő minimálisra csökken.

- Automatizálás: A mentés ütemezett módon, emberi beavatkozás nélkül fut le. A rendszer inkrementális mentést használ, tehát csak a változásokat írja hozzá a virtuális lemezképhez, kímélve ezzel a sávszélességet és a tárolókapacitást.

Miért ezt a megoldást választottuk? A vizsgaspecifikáció elvárja a biztonságos és automatizált üzemeltetést. A virtuális lemezre történő mentés biztosítja a hordozhatóságot és a gyors visszaállítást. Egy esetleges zsarolóvírus-támadás vagy teljes rendszerösszeomlás után nem kell nulláról újratelepíteni a szervert és a tartományt, hanem a VHD fájlból a teljes állapot (felhasználók, GPO-k, fájlok) visszaállítható.